询价通知书

项目名称：广州市少年宫演艺厅舞台地板重新油漆项目

项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2017-027

广州市少年宫

二〇一七年十一月

一、询价内容：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地板面板油漆 | 横后竖的木纹方向进行打磨，确保木地板面层的平整度、光洁度，且不得有砂磨痕迹。 先用一道清油打底、第二道腻子、三度灰色面 油。 |
| 2 | 舞台地板 | 1、面板：22厚枫木，规格900×65。 2、木板无腐蚀和虫蛀现象，并经过防腐处理；清洁、平直，无任何劈裂、环裂、木髓和过多节疤； |
| 3 | 措施费 | 保护措施、运保 |

二.项目预算:6万元

三.供应商资格要求：

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

四.项目概述：

演艺厅舞台（约300平方米）为光面（非哑光）地板，吸光性能差，对舞台灯光的反射十分强烈，严重影响演出的效果。另外，舞台已经使用13年，部分地板有磨损。现对舞台地板作清洗、打磨、修复处理，然后重新涂上吸光性能好的油漆。

- 五.项目需求

木地板面层砂磨，油漆工艺要求：

- 清理原有木地板表面垃圾油污，检查是否有松动现象，更换损坏地板。

- 粗磨选用40－60＃砂带，细磨选用100－120＃砂带，精磨选用180-320#砂带，按木纹方向进行打磨，确保木地板面层的平整度、光洁度，且不得有砂磨痕迹。

- 油漆：

- 根据甲方要求选定油漆颜色，油漆采用哑光木地板专用漆，面层先刷清漆油一层，确保整体面层洁净不受污染等缺陷。

- 油漆工程先用一道清油打底、第二道腻子、二度面油，各层油漆必须进行干作业，上道未干严禁下道工序的作业。

- 操作工进场必须确保半成品的洁净，不得穿硬底或带钉的鞋进入现场，施工人员需用专用软拖鞋或穿袜施工操作。

- 油漆面观感必须保证色泽自然，面层不得有漏刷或厚度不一致等缺陷。

实施技术要求

表面油漆硬度必须达H，地板面漆为哑光水晶高强度聚胺脂耐磨油漆。各项运动性能指标必须符合DIN18032标准。施工过程必须干作业，上道油漆未干，严禁下道工序作业，采用的油漆应符合体育木地板专用漆标准。

六．报价文件要求

请仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全面资料的真实性和准确性，以确保能实质性响应采购文件的要求，否则按无效报价处理。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果 及法律责任，一律由报价人承担。

- （1）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；

- （2）有效的工商营业执照和相关资质证书的复印件；

- （3）报价表；

- （4）施工方案；

- （5）类似项目业绩；

- （6）供应商认为应提供的其他资料。

七．供应商须知

1）询价文件将于2017年 11 月18日至22日，在广州市少年宫网（网站域名：http://www.61cn.org.cn）发布询价信息。

2）供应商必须在2017年11月23日上午9：30前（逾期提交的将不予接受），将密封完好的报价文件递交至广州市少年宫（地址：珠江新城华就路273号广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室）

3）评审时间为：2017年11月24日上午，评审小组采购综合评分法选定1名询价人。

4）采购人将在广州少年宫网上发布该项目的询价结果。

八．联系方式

采购人：广州市少年宫

地址：天河区 珠江新城 华就路 273号 广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室

联系人：邓老师

电话：3785 7116

传真：3829 1296