询价通知书

项目名称：广州市少年宫演艺厅舞台吊杆系统维保服务

项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2018-015

广州市少年宫

二〇一八年四月

一、询价内容：

| 序号 | 产品名称 | 设备技术参数 | 数量 | 单位 | 一年维护保养单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布景吊杆驱动机维护保养 | 吊点：4个 速度：0.2m/s 载荷：7.0kN 行程：16m | 16 | 台 |  |  |
| 2 | 电影银幕吊杆驱动机维护保养 | 吊点：4个 速度：0.15m/s 载荷：10.0kN 行程：16m | 1 | 道 |  |  |
| 3 | 灯光吊杆驱动机维护保养 | 吊点：4个 速度：0.15m/s 载荷：10.0kN 行程：16m | 10 | 道 |  |  |
| 4 | 控制系统 | 满足所有吊杆控制 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 横幅电动吊杆 |  | 1 | 台 |  |  |
| 以上设备一年维护保养费总计（包含税金）： |  |  |  |  |  |  |

二.项目预算:3.5万元

三.供应商资格要求：

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

四.项目概述：

- 广州市少年宫演艺厅是标准剧院式舞台机械系统，系统景杆多达27道，吊点更是多达132个，钢丝绳132套，舞台机械控制系统为模拟控制，涉及上下冲程、上下限位等要求精细复杂。吊杆系统为舞台设备系统在日常使用过程中所涉相关耗材及硬件设置的相关参数均有较大程度变化，需定期阶段性及时开展相关修复、调测及保养工作，保障各类演出及会议的顺利开展。

- 五.项目需求

- 5.1维保基本内容：

- 维保公司派专业技术人员每半年上门检修一次，逐项检查舞台机械设备，做好故障隐患排除、系统调优，同时作好巡查记录，交业主备案。

- 维保公司保证对系统随时发生任何故障随时维修的服务，接到系统故障通知后，2小时内派维修人员到达现场处理，一般故障8小时内处理完毕，确保业主系统的正常使用。

- 每次检修时间：正常为一个工作日；遇到大的设备或组件需要更换,则根据具体需要的时间由维修人员与业主协商确定。

- 每次对设备部件保养，内容包括调整、维护、润滑、更换易耗品等，基本更换件由维保公司免费提供（包括：机油、钢丝绳锁扣、螺丝、挂钩）。

- 维保期内，因系统设备故障需维修或更换零配件时，维保公司予以维修或更换。出现设备或大的组件有故障的，应立即停止使用该场地，并及时做相应维修工作。需要更换的项目或设备价格超过一年维保总价3%时，由维修人员将相应情况报给业主，并由维保公司传真相关设备价目表，待与业主确定价格后进行维修。

- 保养期结束前，维保公司保证业主的系统运行正常。

5.2 舞台机械保修保养工作要求

1、维修保养日常规范

舞台机械 验收检测程序（WH/T 27-2007）

舞台机械 台上设备安全（WH/T 28-2007）

舞台机械 操作与维修导则 （WH/T 37-2009）

2、日常维修保养的目的

日常的试运行与维修保养过程简单，容易被忽视，正规专业检测需要经常进行，并选择没有演出的时间段集中进行。

3、维修保养内容

- 1)钢丝绳：定期检查钢丝绳磨损程度，确定是否需要更换。

- 2)钢丝绳锁扣：定期逐一检查钢丝绳锁扣是否有松动，生锈的应及时更换。

- 3)滑轮：定期逐一检查所有滑轮转动是否正常，有无变形，钢丝绳是否在相应槽内，防跳槽装置是否有效。

- 4)线路：定期检查电路线路有无存在导电不良、破皮、老化等现象。

- 5)控制台：定期检查控制台及按钮有无失灵现象，有异样的应立即更换。

- 6)限位开关：定期检查上冲顶、上限位、下冲顶、下限位运行情况。

- 7)断火开关：定期逐一检查断火开关是否有效工作。

- 8)吊杆：定期检查杆体进行水平调整，保证受力均匀。吊杆有无下滑情况。

- 9)减速机：定期检查减速机抱刹及相关情况。

- 10)顶棚钢结构：定期检查顶棚钢结构各连接件、螺丝、焊接点等相关情况，判断整个钢结构晃动情况，有异样应跟业主协商做相应处理。

- 11)全面检查所有相关设备，全面排除相关故障。

- 12)按照日常维修保养方法及标准进行。

- 13)通过日常试运行进行检测。

- 14)发现不良设备，应及时采取应急措施或者更换零部件。

- 15)更换零部件的设备，应标明更换日期。

六．报价文件要求

请仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全面资料的真实性和准确性，以确保能实质性响应采购文件的要求，否则按无效报价处理。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果 及法律责任，一律由报价人承担。

- （1）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；

- （2）有效的工商营业执照和相关资质证书的复印件；

- （3）报价表；

- （4）施工方案；

- （5）类似项目业绩；

- （6）供应商认为应提供的其他资料。

七．供应商须知

1）询价文件将于2018年 4 月15 日至 19日，在广州市少年宫网（网站域名：http://www.61cn.org.cn）发布询价信息。

2）供应商必须在2018年4月 19日上午9：30前（逾期提交的将不予接受），将密封完好的报价文件递交至广州市少年宫（地址：珠江新城华就路273号广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室）

3）评审时间为：2018年 4月19 日上午，评审小组采购综合评分法选定1名询价人。

4）采购人将在广州少年宫网上发布该项目的询价结果。

八．联系方式

采购人：广州市少年宫

地址：天河区 珠江新城 华就路 273号 广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室

联系人：邓老师

电话：3785 7116

传真：3829 1296