询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫科技部关于采购VRBOX的网上询价项目进行询价，请合格的供应商予以报价。

1、项目编号：GZSSNG-WSXJ-KJB-2018-010

2、项目名称：广州市少年宫消防VR体验屋项目

3、项目内容：

教育部于2010年3月发布的《关于战略性新兴产业相关专业申报和审批工作的通知》中指出：在“国家决定大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药等关系到未来环境和人类生活的一些重要战略性新兴产业”的背景下，“加大战略性新兴产业人才培养力度，支持和鼓励有条件的教育机构从基础教育入手，加速教学内容、课程体系、教学方法和管理体制与运行机制的改革和创新，积极培养战略性新兴产业相关专业的人才”，以满足国家战略性新兴产业发展对高素质人才的迫切需求。因此，将互联网+、虚拟现实（VR）技术等创新科技融入到应用型，少年宫在建设、运营、教学中所面临改革创新的机遇与挑战。结合教育现代化工作情况，提出本招标项目的项目需求。

软硬件及平台要求：

| 序号 | 招标产品 | 数量 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站 | 1 | GPU：NVIDIA® GeForce® GTX 970、AMD Radeon™ R9 290 同等或更高配置 CPU：Intel® Core™ i5-4590/AMD FX™ 8350 同等或更高配置 RAM： 4 GB 或以上 视频输出： HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 或以上 USB 端口： 1x USB 2.0 或以上端口 操作系统： Windows® 7 SP1、Windows® 8.1 或更高版本、Windows® 10 显示器 (1)面板尺寸≥32英寸；屏幕：16:9，宽屏，LED背光；分辨率≥1920*1080；点距≤0.248mm； 亮度≥250cd/m2；色数≥16.7M色；对比率≥1000：1； 视角（垂直/水平）≥160/170°； 接口：VGA≥1，Displayport≥1； |
| 2 | VR 移动头显设备 | 1 | 屏幕： 双AMOLED 屏幕，对角直径3.6吋 分辨率：单眼分辨率为1080 x 1200像素（组合分辨率为2160 x 1200像素） 刷新率：90 Hz 视场角：110度 安全性特色：VIVE陪护人引导系统和前置摄像头 传感器：SteamVR追踪技术、G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测器 连接口：HDMI、USB 2.0、3.5 mm立体耳机插座、电源插座、蓝牙支持 输入：内建麦克风 双眼舒压设计：瞳距和镜头距离调整 |
| 3 | VIVE操控手柄 | 2 | 感器：SteamVR追踪技术 输入：多功能触摸面板、抓握键、双阶段扳机、系统键、菜单键 单次充电使用量：≧6小时 连接口：Micro-USB |
| 4 | 空间定位追踪设置 | 2 | 站姿 /坐姿：无最小空间限制 房间尺度（Room-scale）：最小为2米 X 1.5米，最大为两个定位器对角线距离5米 |
| 5 | VR消防安全教育软件 | 1 | 模拟学校场景，内容要求让学生学会火场逃生自救，完成以下步骤： 1、进入开始界面，开始开场事件。 2、体验者开始逃生，需要选择正确的逃生方式才能得到高的分数。 （这里需要选择灭火器灭火，因为开场事件说明了这是一场电引发的火灾） 3、选中灭火器后，灭火器就会自动飞到体验者手中。跟随游戏引导，转向门前火堆，拿着 灭火器点选使用按钮，使用灭火器。 4、前火堆被扑灭后，体验者可以安全逃出房间了，此时会出现选项，体验者需选择“立即离开”，确保生命安全。 5、体验者逃出房间，来到走廊，通过引导，体验者发现走廊也发生爆炸了。 6、此时出现三个选项，分别在体验者的左、右和后方，除了点选后方的“直接离开”外，都能触发正确的剧情，让体验者捂上湿毛巾快速安全逃离保护性命，还有关上房门隔离火情，按响警报。 7、体验者跟随安全出口引导，迅速逃离。 8、来到疏散楼道处，又出现了“电梯”和“楼梯”两个选项，体验者选“楼梯”才能安全逃出。 9、接着来到楼道里面，体验者需选“走下楼梯”才能正确逃生。 10、体验者走向下楼梯，最后会出现两扇疏散门，只有上方有安全出口标志的才是正确的。 11、最后，体验者顺利逃出，系统会根据体验者之前一系列的操作是否正确给予评分及评级。 |
|  |  | 2 | 模拟城市场景，内容要求让学生学会消防器材使用，完成以下步骤： 1、进入开始界面，开始开场火灾发生事件。 2、进入第二个场景，体验者需要点选里面的逃生软梯，救助里面被困的人员。 3、轨道车越过第二个场景，进入第三个场景，体验者需要选中正确的装修材料，才能获得高分。（本关卡正确的材料分别为：防火漆、瓷砖、皮质沙发、石膏雕塑） 4、轨道车越过第三场景，来到第四场景，体验者需要判断每一个火灾的类型，选择正确的灭火器扑救对应的火灾。 （从近到远，火灾的类型分别是“精密仪器火灾”、“油类火灾”、“木材火灾”和“电气火灾”） ·火灾类型对应可用的灭火措施： 精密仪器火灾 —— 干粉灭火器 油类火灾 —— 干冰灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器 木材火灾 —— 水、干冰灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器 电气火灾 —— 干冰灭火器、干粉灭火器 5、轨道车越过第四场景，来到第五场景，体验者需要点选中阻挡逃生的箱子，让箱子回到货架上，保证逃生通道的畅通。 6、轨道车越过第五场景，来到最后的场景，系统会根据体验者之前的操作给予评分及评级。 |
|  |  | 3 | 模拟家庭及城市场景，内容要求让学生学会排除火灾隐患，完成以下步骤： 1、进入开始界面，选择隐患巡查员。 2、进入隐患巡查员，发生开场事件，游戏提示引导体验者观察白板上的隐患查找提示。 3、场景跳转，体验者来到第一个隐患场景，开始倒计时，体验者需要在规定时间内，尽量多地找出该场景内的隐患。 （本场景内的隐患分别有：“疏散楼道杂物”、“电瓶车充电无人看管”、“疏散楼道住人”） 4、时间到，体验者进入到下一个隐患场景，本场景为出租屋走廊。 （本场景内的隐患有：“疏散楼道杂物”、“防盗窗未预留逃生出口”） 5、时间到，体验者进入到下一个隐患场景，本场景为出租屋内。 （本场景内的隐患有：“防盗窗未预留逃生出口”、“明火煮食无人看管”、“易燃品随意堆放”） 6、时间到，体验者进入到下一个隐患场景，本场景为出租屋内。 （本场景内的隐患有：“防盗窗未预留逃生出口”、“电线乱拉乱接”、“房间用不到顶的墙分隔”） 7、时间到，体验者进入到下一个隐患场景，本场景为小商铺。 （本场景内的隐患有：“准备的灭火器损坏”、“易燃品随意堆放”） 8、时间到，体验者进入到下一个隐患场景，本场景为小商铺后面的间隔房间。 （本场景内的隐患有：“用易燃的木板间隔房间”、“裸露的电线”） 9、时间到，体验者完成所有的隐患场景，回到值班室，系统会根据体验者之前的操作给予评分及评级。 |
| 6 | 操作控制台 | 1 | 包括所有设备开关，急停按钮，以确保体验屋正常运行的环境 |
| 7 | 接口系统 | 1 | 将计算机系统和VR体验屋联系起来，他将计算机送出的控制信息由TTL电平转换成离散量或数字脉冲编码信号以VR体验屋设备 |
| 8 | 视觉系统 | 1 | 提供仿真虚拟外部景象，其图形生成和显示质量直接影响消防VR的效果，光线光亮度的变化可真实的为体验者实时生成相应的景象 |
| 9 | 运动系统 | 1 | 是用动感平台来实现震动的动感特效，以使体验者的身体感觉到火场爆炸时的震波 |
| 10 | 特效系统 | 1 | 能根据VR内容进行同步的热、风、气体等高度还原火场真实感。 |

4、项目预算上限：350000.00元

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

供应商资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售的；

- 具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，具有完善的售后服务机构和售后服务体系，并有良好的工作业绩和履约记录。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购+综合评定。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

9、交货期：中标后30天内供货完毕交付采购人使用。

10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。

11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：

- 现场培训，指在整个实施过程中，采购人的施工管理及相关人员可以全程参与，中标人现场负责人员有责任向其解释所有的实施细节；

- 技术培训，对系统的结构及原理进行详细的培训；

- 使用培训，对采购人的所有使用人员进行详细的专门培训，直到所有的使用人员可以熟练使用系统的所有功能为止；

- 要求提供详细的培训计划，准备详细的培训资料及专职的培训人员。

14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

15、评审、定标原则：综合价格和现场演示评分，得分最高为成交供应商。

16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、实施方案、售后服务体系说明及售后服务承诺。

（5）未提供演示材料供应商。

18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2018年6月1日上午17时00分，逾期作自动放弃

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫2号楼601室

项目咨询电话：020-81364856

联系人：徐老师