2023年广州市少年宫消防设备设施系统维修

维护服务项目采购需求清单

各单位：

本单位就“2023年广州市少年宫消防设备设施系统维修维护服务项目采购需求清单”进行询价，请合格的供应商按要求予以报价。

- 项目范围和要求：

| 序 | 项目 | 维修范围 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市少年宫（二宫） 地址：广州市天河区珠江新城华就路273号 | 消防火灾自动报警系统、消防给排水系统、消防防火分隔系统、消防防排烟系统等 | 消防系统设备维修维护 |

- 二、项目内容

1、消防设备维修维护：按《建设工程消防施工质量验收技术规程》（DB 4401/T 212-2023）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等。

| 序号 | 类型 | 维修项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防火灾自动报警系统 | 二宫新加装85个探测器（75个烟感、10个温感） | 需进行联动调试，必须与现有消防系统相匹配使用 |
| 2 |  | 维修调试5处烟感探测器 | 以现场勘测实际为准 |
| 3 |  | 维修调试5处手动报警按钮 | 以现场勘测实际为准 |
| 4 |  | 对消防报警主机、气体灭火控制器的备用电源故障进行改造维修 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 5 | 消防给排水系统 | 对地下室水泵房6套压力开关系统故障需维修更换 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 6 | 消防防火分隔系统 | 对现有6套存在故障的控制盒按钮及控制箱进行维修更换 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 7 | 消防火灾自动报警系统 | 维修楼层通道更换15套故障警铃 | 具体以现场实际为准 |
| 8 | 消防防排烟系统 | 维修更换楼层通道2套不联动排烟阀 | 具体以现场实际为准 |
| 9 |  | 对6套排烟阀进行重新敷设线管 | 具体以现场实际为准 |
| 序号 | 类型 | 维修项目 | 备注 |
| 10 | 消防给排水系统 | 对水泵房主管道进行改造，增加环状消防给水管网 | 具体以现场实际为准 |
| 11 |  | 对水泵房主管道进行改造，增加试验放水管 | 具体以现场实际为准 |
| 12 |  | 维修1套水流指示器 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 13 |  | 维修更换3套水力警铃 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 14 |  | 维修湿式报警阀 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 15 | 消防防排烟系统 | 维修更换调试9套加压送风阀 | 维修零配件需以现有消防系统实际相匹配 |
| 16 | 消防防火分隔系统 | 维修更换防火卷帘导轨 | 以现场实际勘测为准 |

- 三、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格。

- 四、符合条件的供应商，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并一次性报出不得更改的价格。请严格按要求制作响应文件。所有证书类文件必须在有效期内。所有文件必须加盖公章。对于不符合要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

- 五、采购方式：询价采购。

六、本次询价为整体采购，响应供应商报价时须考虑单价及总价、要求的标准，投标报价包含实施费用、人员费用、报告费用等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含人员费用、加班费、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

七、交货期：中标后按照采购人需求提交报告。

八、项目地点：采购人指定的地点。

九、采购方在确定成交供应商后有权对实施的细则做适当调整。
    十、服务要求：按相关标准要求进行执业，遵守现场的作业规定，安全管理。如有需要，成交供应商需为采购方提供一年内复检一次。提供完善的服务方案。

- 十一、验收方法及标准

验收依据：按《建设工程消防施工质量验收技术规程》（DB 4401/T 212-2023）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等规范技术标准进行验收

十二、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
  （1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
  （2）响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
  （3）响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
  （4）未提供响应文件、报价一览表、服务体系说明及售后服务承诺。